- Archeologisch bureauonderzoek Rozenbuurt in Nijmegen ‒ Jeroen Oosterbaan & Harry van Enckevort

1 Kader en administratieve gegevens

De Rozenbuurt in Nijmegen zal herontwikkeld worden. Hierbij worden de panden gesloopt aan de Asterstraat, Resadastraat, een deel van de Leliestraat en enkele woningen aan de Haterseveldweg (fig. 1-2). De opdrachtgever is voornemens op de locatie nieuwe woningen en openbare ruimte te realiseren. Gezien de nieuwbouwambitie vallen bodemverstoringen te verwachten die bestaan uit het uitgraven van bouwputten, het aanleggen van riolering en overige ondergrondse infrastructuur. De omvang van het plangebied is met 8.750 m² groter dan 2500 m2, en de voorgenomen sloop en bouwingrepen in de bodem gaan dieper dan 30 cm beneden het maaiveld. Beide waarden maakten het, in combinatie met de archeologische waarde 1 die op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente aan het plangebied is toegekend, noodzakelijk om voorafgaande aan de sloop- en bouwwerkzaamheden een verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren. Om meer inzicht te krijgen in de specifieke archeologische resten binnen het plangebied was dan ook een proefsleuvenonderzoek in het plangebied gepland. Uit de resultaten van een na het schrijven van het Programma van Eisen ten behoeve van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd milieu-onderzoek bleek echter dat de kans op het verstoren van eventueel aanwezige archeologische resten in het plangebied tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden nagenoeg nihil was. Daarop is met het oog op toekomstige bodemingrepen besloten geen proefsleuvenonderzoek uit te voeren, maar de resultaten van het betreffende milieu-onderzoek te verwerken in een klein bureau-onderzoek.

Figuur 1. Locatie van het onderzoeksgebied binnen Nederland en Nijmegen.	rm

| Provincie: | Gelderland |
| --- | --- |
| Gemeente: | Nijmegen |
| Plaats: | Nijmegen |
| Toponiem: | Rozenbuurt |
| Kaartblad: | 40C |
| Centrumcoördinaat: | 186.476/427.479 |
| Projectverantwoordelijke: | H. van Enckevort |
| Bevoegd gezag: | Gemeente Nijmegen |
| Opdrachtgever: | Gemeente Nijmegen, contactpersoon E. Leijenaar |
| Archis2-onderzoeksmeldingsnummer: | 4011454100 |
| ABK-nummer + status: | waarde 1 (terrein met een nader te onderzoeken archeologisch belang) |
| Soort onderzoek: | archeologisch bureauonderzoek |
| Projectcode: | Roz1 |
| Complex en ABR-codering: | onbekend |
| Periode(n): | onbekend |
| Geomorfologische context: | spoelzandwaaier (sandr) |

- 2 Geomorfologie en bodem

- Geomorfologisch gezien wordt het plangebied als spoelzandwaaier (sandr, code 6G1) aangeduid. Deze spoelzandwaaier is ontstaan tijdens en na de voorlaatste ijstijd (Midden-Saalien, circa 150.000 jaar geleden). Ten oosten van Nijmegen hebben ijsmassa’s een stuwwal gevormd, vanaf deze stuwwal zijn smeltwaterstromen ontstaan die zand en grind afvoerden. Hierdoor is een geleidelijk naar het westen aflopende spoelzandwaaier ontstaan. Als gevolg hiervan kenmerkt dit deel van Nijmegen zich door de aanwezigheid van grindrijke hellingafspoelingen, al dan niet bedekt door dekzand.

- Op circa 150 m van het plangebied, direct ten noordwesten van de Graafseweg, bevindt zich een steilrand. Hier zinkt het maaiveld over een lengte van circa 300 m ongeveer 12 m af. Deze steilrand loopt door in zowel de noordoostelijke als zuidwestelijke richting parallel aan de Graafseweg. Hiermee is het plangebied op een relatief hoog gelegen locatie gesitueerd. Op figuur 2 is goed zichtbaar dat het plangebied zich bevindt aan het begin van een naar het zuidwesten georiënteerde uitloper van de spoelzandwaaier. Waarschijnlijk zijn de spoelzandwaaierafzettingen ten noorden van de steilrand wel afgezet, maar later door voorlopers van de Maas of Waal weer afgevoerd.

- De steilrand is ook op historisch kaartmateriaal zichtbaar (fig. 4.1-2). Hieruit blijkt dat de steilrand aan het einde van de 18e eeuw een grillig verloop kende (fig. 4.1). Een voorbeeld hiervan is het dal op de locatie van de huidige Wolfkuilseweg. Dit dal is ook zichtbaar op de kadastrale kaart van 1820 (fig. 4.2), waarop te zien is dat dit dal in de steilrand zich tot in het plangebied uitstrekt. Bijna 200 jaar later is er echter geen duidelijk hoogteverschil meer aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. Daarom mag vermoed worden dat het plangebied voorafgaand aan de bouw van de huizen is genivelleerd. Voorafgaande aan dit bureauonderzoek was de oorspronkelijke diepte van het dal echter nog onbekend.

Figuur 2. Locatie van het plangebied (rode lijn) geprojecteerd op de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De rode tinten staan voor de relatief hoog gelegen gebieden, de blauwtinten staan voor de laag gelegen gebieden. 	ls

- 3 Archeologische en historische context

3.1 Archeologische context

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen ligt het plangebied in een gebied met een nader te onderzoeken belang (waarde 1). Wel ligt het in de nabijheid van enkele terreinen met een hogere archeologische waarde, namelijk terrein Z-31 (Weg naar Wijchen) en terrein Z-30 (Oude Graafseweg). In de directe omgeving van het plangebied heeft Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie van de gemeente Nijmegen in het verleden enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd (fig. 3).

Het terrein Z-31 ontleent haar waarde 2 aan de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse weg tussen de Romeinse stad Ulpia Noviomagus en Wijchen, één van de belangrijkere regionale centra. Vermoed wordt dat deze weg op de uitloper van de spoelzandwaaier nabij het plangebied gezocht mag worden. De belangrijkste doorgaande wegen zijn door de Romeinen in eerste instantie aangelegd voor het snel verplaatsen van troepen, maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook door burgers gebruikt. Langs de doorgaande wegen ontstonden nederzettingen die vaak hun bestaansrecht dankten aan het verkeer op deze wegen. Dit soort nederzettingen had vaak de vorm van lintbebouwing. Ook de grafvelden die bij deze nederzettingen hoorden zijn bij voorkeur langs de weg aangelegd. Aan weerszijden van de weg richting Wijchen is dan ook een verhoogde kans op het aantreffen van resten uit het begin van onze jaartelling.

Aan het terrein Z-30 is de waarde 3 toegekend. Deze waardering is gestoeld op een in 1950 aangetroffen tufstenen sarcofaag uit de Romeinse tijd. Binnen de sarcofaag (2,45 x 0,80 x 0,60 m) is aan de westzijde een schedel aangetroffen, aan de oost zijde lagen een ruwwandige kan en de scherven van een spreukbeker. Deze beker kon geheel gerestaureerd en gedateerd worden. De spreukbeker wordt in het midden van de 3e eeuw na Chr. Geplaatst en heeft het opschrift BIBITE. Mogelijk maakt het graf deel uit van een groter grafveld dat aan de Romeinse weg tussen Nijmegen en Wijchen gelegen was.

Figuur 3. Locatie van het plangebied (rode stippellijn) en enkele archeologische projecten in de omgeving (blauw), geprojecteerd op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen (groen = waarde 0, wit = waarde 1, roze = waarde 2, roodbruin = waarde 3). De doorgetrokken rode lijnen geven het veronderstelde tracé van de Romeinse weg tussen Nijmegen en Wijchen weer.	ls

3.2 In de omgeving uitgevoerd onderzoek

In een straal van 500 m van het plangebied heeft Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie van de gemeente Nijmegen (BLAN) verschillende archeologische begeleidingen uitgevoerd (fig. 3). Een groot deel van deze onderzoeken zijn ten noordwesten van de Graafseweg. Deze hebben geen archeologisch relevante informatie opgeleverd. Alleen tijdens het onderzoek aan de Floraweg zijn sporen uit recente tijd aangetroffen, de overige onderzoeken hebben geen archeologisch relevante resultaten opgeleverd. Ten zuiden van de Graafseweg zijn twee archeologische begeleidingen uitgevoerd, maar ook deze hebben niet tot een resultaat geleid.

3.3 Het plangebied op historische kaarten

Het plangebied ligt buiten het oude centrum van Nijmegen. In figuur 4.1 is duidelijk te zien dat het plangebied nabij de Wolfskuil ligt. Deze kaart uit 1794 is gemaakt tijdens de Franse belegering van Nijmegen. Binnen het plangebied staan geen gelegerde Franse troepen aangegeven. Op de kadastrale kaart van 1820 is de eerste bebouwing nabij het plangebied aangegeven (fig. 4.2). Enkele percelen onder de naam Woestenhoven liggen nabij de kruising van de Graafseweg en de Wolfkuilseweg. In 1881 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. Deze spoorlijn is zichtbaar op de stadsplattegrond van Nijmegen uit 1890 (fig. 4.3). Op dezelfde kaart is te zien dat aan de noordzijde van de Graafseweg enkele panden zijn gebouwd. Op de kadastrale kaart uit 1927 is zichtbaar dat een groot deel van de Rozenbuurt in die tijd al bebouwd was (fig. 4.4). Het huidige stratenpatroon is was al ingericht, alleen binnen het plangebied zelf waren nog geen huizen gebouwd. De vergunning voor de bouw werd het daarop volgende jaar afgegeven.

Figuur 4. Het onderzoekgebied geprojecteerd op verschillende historische kaarten. 1 detail van een Franse kaart met de locaties van de Franse troepen tijdens de belegering van Nijmegen in 1794. Tekenaar onbekend. Collectie Marcel Degen (URL: www.noviomagus.nl); 2 kaart Tranchot en Von Muffling 1820; 3 kaart E.A. Toonen 1890; 4 Plattegrond van Nijmegen, schaal 1:7500, uitgave Boek- en Kunstdrukkerij P.A. Geurts, 1927.

4 Veranderingen in het landschap

- In het kader een onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven in het plangebied is een historisch onderzoek uitgevoerd, waaruit afgeleid werd dat er zich geen gevaarlijke zaken uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem verwacht mochten worden. Ten behoeve van een milieu-onderzoek in het plangebied zijn een verder groot aantal boringen uitgevoerd. Daarbij werden een aantal verdachte locaties in kaart gebracht. Uit de boorgegevens bleek ook dat het merendeel van het plangebied sterk is opgehoogd, in het noordelijke deel van het plangebied is de ophogingslaag zeker 2,9 m dik, in het meest zuidwestelijke deel 0,4 m.

- Uit figuur 4.1 mag afgeleid worden dat de depressie in de ondergrond van het plangebied een uitloper is van de Wolfskuil. Dit dal is als een erosiedal te beschouwen dat de steilrand ten noorden van Graafseweg doorbreekt. Alleen ten noorden van de Graafseweg en achter de huizen tussen de Graafseweg en de Hatertseveldweg zijn nog restanten van dit dal zichtbaar. In figuur 5 is de omtrek van dit dal gereconstrueerd. De depressie van de oorspronkelijk veel langere Wolfskuil liep onder de spoorlijn Nijmegen-’s-Hertogenbosch door. Daardoor mag aangenomen worden dat kort voor de aanleg van deze spoorlijn in 1881 en daarop volgende jaren dit deel van de Wolfskuil is gedempt om de spoorlijn te kunnen realiseren. De daarvoor gebruikte grond is waarschijnlijk afkomstig van de aanleg van de Spoorkuil. Of het resterende deel van het dal ten noorden van de spoorlijn voor of tijdens de ontwikkeling van de Rozenbuurt is ontwikkeld is niet duidelij. De straten in het plangebied hebben voorafgaand aan de bebouwing straatnamen gekregen, de Leliestraat en Rozenstraat in 1913, de Asterstraat in 1928 en de Resedastraat in 1928. De te slopen bebouwing (67 woningen) in het plangebied is vanaf 1928 ontwikkeld door de in 1906 opgerichte ‘Woningvereeniging Nijmegen’. Uit het voorgaande mag afgeleid worden dat dit deel van de Wolfskuil in ieder geval voor 1913 is genivelleerd. Het is niet uitgesloten dat hiervoor ook uit de Spoorkuil afkomstige grond is gebruikt. Ook de Graafseweg kruist de Wolfskuil via een dam, maar het is onbekend wanneer deze is opgeworpen. Tussen de Graafseweg en de Hatertseveldweg is het dal niet gedempt. Achter en tussen de huizen aan beide straten is nog goed te zien dat dit deel van de Wolfskuil niet is opgevuld.

Figuur 5. Hoogtelijnenkaart met daarin een reconstructie van de oorspronkelijke omtrek het dal van de Wolfskuil.	sb

4 Conclusie

Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat zowel de sloop van de oude panden, met de daaronder aanwezige kelders, als de nieuwbouw geen bedreiging vormen voor de eventueel ter plekke aanwezige archeologische waarden op de bodem van het geëgaliseerde dal. Dit beeld werd bevestigd tijdens de sloop van de oude bebouwing. In de sloopputten werd geen C-horizont waargenomen. Dit betekent echter niet dat bij toekomstige diepere ingrepen in de bodem geen archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden.

Literatuur

Berendsen, H.J.A., 2004: De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Assen.

Decker, C. de, 2016: Vooronderzoek conventionele explosieven Nijmegen-Leliestraat, Leuven (BomBe 2016-B-013-VO-01).

Verbakel, C.A.J., 2016: Aanvullend bodemonderzoek Rozenbuurt te Nijmegen, Eindhoven (Grontmij Nederland B.V., projectnummer: 346997, referentienummer: GM-01346997).

- Illustratieverantwoording

| Suus Bartels | sb |
| --- | --- |
| Leon Scheffer | ls |
| Rob Mols | rm |

A. Daniël, 2015: PvE Nijmegen- Rozenbuurt (Asterstraat, Resedastraat, Leliestraat, Hatertseveldweg), Nijmegen.

Archeologische Beleidskaart gemeente Nijmegen, versie 2, december 2009.

In de omgeving van het plangebied staat in Archis waarnemingsnummer 47750. Dit nummer komt overeen met projectcode Tv1 van de gemeente Nijmegen, maar dit is een project op het universiteitsterrein, ten oosten van de Heijendaalseweg.

Archeologische Beleidskaart gemeente Nijmegen, versie 2, december 2009, 124.

BLAN-projectcodes Az1, Fl1, Fl2, Gp2, Gp3, Hv1 en Oaz1 (ongepubliceerd).

BLAN-projectcodes Hv1 en Gp3 (ongepubliceerd).

Alle kaarten zijn te raadplegen via URL: http://kaart.nijmegen.nl/historie/ (geraadpleegd 18-8-2016).

De Decker 2016.

Verbakel 2016.

URL: http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/index.html (geraadpleegd 17-8-2016).